Opis Pracowni Digitalizacji PPWSZ w Nowym Targu

Pracownia Digitalizacji powstaje jako część projektu Podhalańska Biblioteka Cyfrowa, dofinansowanego z funduszy UE, zarządzanych przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Jako pomieszczenie Pracownia Digitalizacji powstaje jako wydzielona część Wypożyczalni Biblioteki PPWSZ, o powierzchni ok. 25 m2, w jej południowo-wschodnim narożniku.

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie ścianek oddzielających Pracownię Digitalizacji od reszty pomieszczenia:

- Z wykorzystaniem paneli metalowo-szklanych demontowanych w Siłowni Uczelni;

- Z nawiązaniem do istniejących w Wypożyczalni słupów betonowych;

- Z zabudowaniem przestrzeni obok i ponad panelami płytami gipsowo-kartonowymi tak, by można było uzyskać pełne zaciemnienie Pracowni Digitalizacji.

- Drzwi do Pracowni powinny być pełne, a okno i panele wyposażone od wewnątrz w szare rolety, umożliwiające pełne zaciemnienie Pracowni.

Pozostałe wymagania:

- Kolorystyka wewnętrzna pomieszczenia Pracowni powinna być szara (konieczne przemalowanie ścian istniejących), kolorystyka zewnętrzna musi współgrać z kolorystyką Wypożyczalni. Podłoga pozostaje bez zmian.

- Pracownia musi posiadać oświetlenie wewnętrzne wykorzystujące istniejące lampy, lecz z wyłącznikiem i ściemniaczem wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach. Zasilanie należy doprowadzić nad sufitem podwieszanym, z możliwością wykorzystania biegnącego pod sufitem kanału wentylacyjnego.

- Zasilanie elektryczne i gniazda internetowe Pracowni powinny stanowić trzy natynkowe, wyłączane i posiadające zabezpieczenia przeciwprzepięciowe listwy zasilające typu Master/Slave, umieszczone na ścianach nad stołami roboczymi w miejscach nad stykającymi się krawędziami stołów roboczych. Każda z listew powinny posiadać co najmniej 5 gniazd elektrycznych, zasilanych z dedykowanej sieci zasilającej komputery oraz co najmniej dwa gniazda sieci LAN, typu RJ45. Dedykowana sieć elektryczna i sieć internetowa jest dostępna w pomieszczeniach Biblioteki.