CZĘŚĆ  21 - Poprawiona

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 26 | POZYCJA 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk - głowica binokularowa, pochylenie 30º- 45° - rewolwer obiektywowy czterogniazdowy - Okulary o powiększeniu 10x i min. polu widzenia 18 mm - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany) - system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm - kondensor Abbego N.A. 1,2 wyposażony w gniazdo filtrów, przysłonę irysową oraz możliwość regulacji wysokości. - stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika min: 130 mm-140mm x 140mm-155mm (+/- 5mm), zakres ruchu XY: 75mm x 40mm - oświetlenie: dioda LED 3W lub halogenowe 6v/20W - kondensor jasnego pola z przysłoną irysową - kondensor ciemnego pola - zainstalowany akumulator, bez podłączenia do sieci - Mechanizm do regulacji docisku śruby makro - Głowica z możliwością regulacji górnej i dolnej położenia tubusów okularowych wraz z regulacją źrenic POZYCJA 2: MIKROSKOP BIOLOGICZNY - 1 sztuka - głowica trinokularowa (do podłączenia kamery lub aparatu) obracana 360º, pochylenie 30º - 40° - powiększenie 40x-2000x (opcjonalnie do 1600x z dodatkowymi okularami 16x) - okulary z odrzuconą źrenicą (typu HP - high point) szerokopolowe WF10x/20 mm oraz 20x - obiektywy planachromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersyjny) - współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro – po obu stronach statywu - przełącznik (pokrętło) do szybkiej blokady położenia stolika (szybki powrót do płaszczyzny ostrości) - stolik przedmiotowy o wymiarach od min. 130mm – 140mm X do 140mm - 155 mm - Poruszanie stolika w poziomie i pionie - Mechanizm ustawiania ostrości oraz stolik poruszają się płynnie , zakres regulacji min 25 mm, w przypadku regulacji precyzyjnej 0,002 mm. - Kondensor Abbego z diafragmą irysową i gniazdem filtrów - Mikroskop wyposażony w kondensor ciemnego pola - oświetlacz halogenowy 6V/20W z regulacją jasności, opcjonalnie LED - solidny metalowy statyw z uchwytem do przenoszenia - Zasilanie wbudowane opcjonalnie z kablem zasilającym - Wyposażenie filtry: zielony i niebieski olejek immersyjny antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy zapasowe bezpieczniki zapasowa żarówka halogenowa (nie wymagana jeśli mikroskop wyposażony będzie w oświetlacz LED) | 1. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* 2. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość ..................................................

dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)