CZĘŚĆ  40

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 40 | ZESTAW DO EMG BIOFEEDBACKU – 2 SZT. (2 ZESTAWY) W skład zestawu wchodzi co najmniej: - Urządzenia do bioofitbecku. - 1 kabel łączący elektrody z urządzeniem - 1 kabel ładowania USB - 1 ładowarka do baterii 110/240V z wtyczką USB - 4 elektrody o wysokiej oporności - 6 elektrod koncentrycznych do odbioru sygnału - Instrukcji obsługi w języku polskim Dane techniczne: - Zasilanie - bateria do wielokrotnego ładowania Li-on - Wyświetlacz - graficzny, podświetlany, LCD 128x64 pixele (+/- 5px) - Wymiary – 150 x90 x 25 mm (+/- 5mm), - Waga – max. 220 g (włącznie z baterią) - Oporność wejścia - mniejsze niż 100 GΩ - Częstotliwość próbkowania - 1024 Hz Parametry: - pomiar biologicznego sprzężenia zwrotnego, bazujący na analizie powierzchni sygnału elektromiograficznego (sEMG): odbiór sygnałów generowanych przez mięśnie i dostarczanie odpowiedzi z obydwu kanałów; dostosowanie urządzenia do treningu - zapis odpowiedzi mięśniowej na impulsy (np.: MVC - maximal voluntary contraction - maksymalny dobrowolny skurcz) oraz możliwość ustalenia procentowych wartości MVC, aby pacjent mógł wykonywać ćwiczenia przy całkowitej kontroli określonej siły - możliwość pracy w wyznaczonym targecie oraz poniżej wyznaczonego progu. - możliwość poznania reakcji mięśniowej u tego samego pacjenta w różnych odstępach czasowych oraz ustalenia trendu siły reakcji mięśniowej i postępu w ćwiczeniach wykonywanych przez pacjenta - pomiar przed oraz po ćwiczeniu w trybie anty-osetopatycznym, aby ocenić efekty terapii oraz trend postępu. - możliwość zainstalowania kompatybilnej aplikacji na smartfonie | - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość ..................................................

dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)